Профессия. 23.01.03 Автомеханик

Группа: 2-1

Предмет.  МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Преподаватель.  Акамов  И.А.  8928-974-02-01

Дата  проведения.  3.11.2021г

1. Причины перегрева двигателя:

1. Позднее зажигание, обеднённая горючая смесь

2. Ранее зажигание, обогащённая горючая смесь

2. Причины обогащения горючей смеси:

1. Изношены воздушные жиклёры, засорены топливные жиклёры, пониженный уровень топлива в поплавковой камере

2. Засорены воздушные жиклёры, изношены топливные жиклёры, повышенный уровень топлива в поплавковой камере

3. Какие регулировки не имеет карбюратор?

1. Регулировка пропускной способности жиклёров

2. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

3. Максимального числа оборотов коленчатого вала

4. Какие причины ведут к переохлаждению двигателя?

1. Ослабление натяжения ремня вентилятора

2. Закрыт клапан термостата

3. Открыт клапан термостата

5. Какую воду нельзя использовать в системе охлаждения?

1. Ключевую

2. Дождевую

3.Талую

4. Морскую

6. Какими щупами измеряют тепловые зазоры клапанов?

1. Плоскими

2. Круглыми

3. Любыми

7. В следствии каких причин сцепление может «вести»?

1. Большой свободных ход

2. Отсутствие свободного хода

3. Любой из указанных причин

8. На каких автомобилях регулируется угол развала колёс?

1. Грузовых

2. Легковых

3. Всех

9. Каковы наиболее вероятные признаки ослабления пружин фиксаторов?

1. Затруднённое переключение передач

2. Самопроизвольное выключение передач

3. Повышенный шум при переключении передач

10. Укажите причину неполного выключения сцепления.

1. Увеличенный свободный ход

2.Отсутсвие свободного хода

3. Износ подшипника

Краткий  конспект   и ответы  на   вопросы  прислать   на  электронную  почту    akamovich70@mail.ru    с  указанием  ФИО,  курса  и  профессии  студента.

Профессия. 23.01.03 Автомеханик

Группа: 2-1

Предмет.  МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Преподаватель.  Акамов  И.А.  8928-974-02-01

Дата  проведения.  4.11.2021г

1. Что служит для измерения крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу:

1. Сцепление

2. Главного передача

3. Коробка переда

2. Что служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям:

1. Главная передача

2. Коробка переда

3. Трансмиссия

3. Для соединения поршня с шатуном служит:

1.Поршневой палец

2. Поршень

3.Шатун

4. В каком автомобильном двигателя система питания обеспечивает впрыск топлива в цилиндры под высоким давлением, в мелкораспыленном виде?

1. В карбюраторном

2. В газовом

3. В дизельном

5. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление?

1. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск

2. Впуск, сжатие, рабочий ход выпуск

3. Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход

4. Впуск, сжатие выпуск, рабочий ход

6. Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?

1. Свечой накаливания

2. Электрической свечой

3. Самовоспламеняется от сжатия воздуха

7. Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?

1. Для соединения приборов питания дизельного двигателя

2. Для подачи топлива от бака к фильтрам

3. Для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления

4 Для подачи от топливного насоса высокого давления к форсункам

8. Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе КамАЗ?

1. Поршневой

2. Шестеренчатый

3. Плунжерный

9. Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V – образный двигатель?

1. Одну

2. Две

3. Четыре

4. Восемь

10. Зависит ли конструкция трансмиссии автомобиля от колесной формулы?

1. Только у грузовых

2. Не зависит

3. Зависит у всех автомобилей

Краткий  конспект   и ответы  на   вопросы  прислать   на  электронную  почту    akamovich70@mail.ru    с  указанием  ФИО,  курса  и  профессии  студента.