План урока

По дисциплине ОП 03 Основы электр. и цифр.схемотехники

Преподаватель: Атаева Ш.М.

Группа: 1-7.

Дата: 9.12.2021г.

Тема: Мультиплексоры, демультиплексоры.

План:

- Определение и принцип  функционирования мультиплексора

- Применение мультиплексора

- Особенности построения мультиплексоров на ТТЛ элементах

- Обозначение мультиплексоров

## Ход занятия:

- Мультиплексором (multiplexor) (коммутатором) называется логическое устройство, имеющееk информационных входов,т адресных входов и один выход F. Обычно числаk ит связаны соотношением. Каждому из информационных входов мультиплексора присваивается номер, который и является адресом этого входа. Мультиплексор передает на выходF сигнал с одного из информационных входов в зависимости от кода, поступающего на адресные входы. Выбор определенного информационного входа для его соединения с выходом мультиплексора выполняется путем подачи определенного набора значенийуправляющих входных переменных на адресные входы мультиплексора. Таким образом, подавая на адресные входы адреса различных информационных входов, можно передавать цифровые сигналы с этих входов на выходF. Кроме информационных и управляющих входов схемы мультиплексоров содержат вход разрешения, при подаче на который активного уровня мультиплексор переходит в активное состояние. При подаче на вход разрешения пассивного уровня мультиплексор перейдет в пассивное состояние, для которого сигнал на выходе сохраняет постоянное значение независимо от значений информационных и управляющих сигналов.

2.Мультиплексоры широко применяются во многих устройствах связи и управления на входах регистров, принимающих информацию от нескольких источников; на выходах блоков памяти при считывании выбранной информациипо одной разрядной шине; в блоках передачи информации последовательным кодом в микропроцессорах и т. п. При этом обеспечивается экономия числа контактов и линий связи. Мультиплексор можно использовать в качестве преобразователя параллельного m-разрядногодвоичного кода в последовательный код. Для этого достаточно на входы мультиплексора подать параллельный код и затем в требуемой последовательности изменять код адреса. Аналогично демультиплексор можно использовать для преобразования последовательного кода в параллельный. Кроме того, оба устройства могут применяться как универсальные логические элементы для реализации необходимых логических функций. Помимо одиночных мультиплексоров используются еще и групповые. Групповые мультиплексоры отличаются от одиночных тем, что конъюнкторы, коммутирующие информационные входы всех групп управляются одним и тем же дешифратором. За счет этогодостигается экономия оборудования, необходимого для построения мультиплексора, по сравнению со случаем, когда каждая группа входов коммутируется отдельным одиночным мультиплексором.

Демультиплексор (DMS) выполняет функцию, обратную функции мультиплексора, т. е. производит коммутацию одного входного сигнала на 2n выходов, где n – число адресных входов хi. Он осуществляет преобразование информации из последовательной формы (последовательно-параллельной) в параллельную. Демультиплексор имеет один информационный вход D и несколько выходов, причем вход подключается к выходу уi, имеющему заданный адрес.

Контрольные вопросы:

- 1.Назначение мультиплексора

- Какую функцию выполняет Демультиплексор

- 2.Принцип действия мультиплексора

- Как обозначаются адресные входы мультиплексора?

- Где применяются мультиплексоры?

- Приведите примеры отечественных интегральных схем, вкоторым присутствуют мультиплексоры.

- Что подразумевается под термином «мультиплексирование»?

Работу отправить на адрес эл.почты: shahrizat.ataewa@yandex.ru