2.12гр.        6.12.21г.       ОП.05 Материаловедение       то и ремонт

Тест по темам: «Бензиновое и дизельное топливо».

1. Какое требование не относится к качеству автомобильных бензинов?

1. бесперебойно поступать в систему питания двигателя

2. обеспечивать образование топливовоздушной смеси требуемого состава

3. обеспечивать смазку деталей цилиндропоршневой группы

4. обеспечивать нормальное и полное сгорание образуемой топливовоздушной смеси в двигателе

2. Показателем качества автомобильного бензина не является…

1. детонационная стойкость

2. давление насыщенных паров

3. вязкость

3. химическая стабильность

3. Какой температурой фракционной перегонки не характеризуется автомобильный бензин?

1. температурой перегонки 10%

2. температурой перегонки 50%

3. температурой перегонки 70%

4. температурой перегонки 90%

4. По температуре фракционной перегонки 10% бензина судят о наличии в нем…

1. пусковых фракций

2. средних фракций

3. тяжелых фракций

4. неиспаряемых фракций

5. От температуры перегонки 90% бензина зависит…

1. легкость пуска двигателя

2. интенсивность прогрева

3. приемистость двигателя

4. полнота сгорания рабочей смеси

6. Недопустимая примесь в бензине, которая при замерзании образует кристаллы…

1. смолы

2. масло

3. вода

4. металлосодержащие присадки

7. Октановое число, какой марки бензина определено моторным методом?

1. АИ -98

2. А-80

3. АИ-95

4. АИ-93

8. Какой способ повышения октанового числа бензина не существует?

1. введение присадок – антидетонаторов

2. воздействие на химический состав

3. регенерация тяжелых фракций

4. добавление высокооктановых компонентов

9. При какой температуре происходит замерзание автомобильных бензинов?

1. - 40°С

2. - 60°С

3. - 70°С

4. - 80°С

10. За нижний предел применения дизельного топлива принимается температура,  которая на 10-12°С выше температуры…

1. застывания

2. помутнения

3. кристаллизации

4. фильтруемости

11. Какие показатели дизельного топлива зависят от вязкости?

1. прокачиваемость по системе

2. распыляемость в цилиндрах

3. варианты 1 и 2

4. данные показатели не зависят от вязкости

12. Вязкость дизельного топлива при повышении температуры…

1. повышается

2. понижается

3. не изменяется

13. Начало процесса кристаллизации углеводородов в дизельных топливах характеризуется…

1. температурой застывания

2. температурой помутнения

3. температурой дисперсии

14. Какой показатель характеризует воспламеняемость дизельного топлива?

1. октановое число

2. цетановое число

3. йодное число

15. К чему приведет применение дизельного топлива с утяжеленным фракционным составом?

1. несвоевременному воспламенению и плохому сгоранию рабочей смеси

2. повышенному износу цилиндропоршневой группы

3. увеличению количеству отложений

4. всем перечисленным

16. Температура, до которой необходимо нагреть дизельное топливо в смеси с кислородом воздуха, чтобы начался процесс горения?

1. температурой горения

2. температурой самовоспламенения

3. температурой вспышки

17. Интервал оптимального цетанового числа дизельных топлив?

1. 30-40

2. 40-50

3. 50-60

4. 60-70

18. Динамика накопления нагара в цилиндрах двигателя зависит от…

1. содержания в топливе серы

2. содержания фактических смол

3. склонности к лакообразованию

4. от всех перечисленных показателей

19. Способность топлива образовывать углистый остаток при разложении без доступа воздуха и температуре 800…900 °С

1. зольность-сульфатная

2. коксовое число

3. лакообразование

20. Какой марки дизельного топлива не существует

1. ДТА

2. ДТЗ

3. ДТБ

4. ДТЛ

Выполненные задания отправить на эл.почту: msalahbekova@mail.ru