##### 2.15 гр.     26.01. 22г.      Тест №1      ОП.02 основы электр. сварщик

##### Вопрос 1

Какие параметры непосредственно измеряют электромеханическими измерительными приборами?

###### Варианты ответов

- напряжение, силу, массу, скорость

- силу тока, напряжение, сопротивление, электрическую мощность, электрическую энергию, емкость, индуктивность

- температуру, сопротивление, уровень, давление, освещенность, напряжение

##### Вопрос 2

Что понимают под измерением?

###### Варианты ответов

- измерение тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, емкости и т. д.

- определение физической величины опытным путем с помощью технических средств

- оценку электрических величин субъективным методом

##### Вопрос 3

Значение величины, найденное при её измерении – это

###### Варианты ответов

- результат измерения

- правильное значение

- действительное значение

- истинное значение

##### Вопрос 4

Для измерения косвенным методом падения напряжения на элементе электрической цепи потребуются приборы:

###### Варианты ответов

- амперметр

- вольтметр

- ваттметр и амперметр

- амперметр и омметр

##### Вопрос 5

Для измерения прямым методом тока в цепи используют

Варианты ответов

- амперметр

- вольтметр

- вольтметр и амперметр

- ваттметр

##### Вопрос 6

Погрешность результата измерения - отклонение результата измерения от ... значения измеряемой величины.

###### Варианты ответов

- предполагаемого

- вероятного

- действительного (истинного)

##### Вопрос 7

Погрешность, которая изменяется случайным образом при повторном измерении той же величины

###### Варианты ответов

- грубая

- случайная

- систематическая

- инструментальная

##### Вопрос 8

Погрешность, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях величины

###### Варианты ответов

- систематическая

- случайная

- грубая

- инструментальная

##### Вопрос 9

Укажите основные конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов.

###### Варианты ответов

- подшипники, стрелка, стекло, крепежные винты, устройство установки прибора в ноль

- постоянный магнит, электромагнит, электромагнитное реле, провода

- подвижная часть, отсчетное устройство, корректор, успокоитель, балансирующие грузики, корпус

##### Вопрос 10

Какие из перечисленных погрешностей относятся к основным видам погрешностей?

###### Варианты ответов

- абсолютная

- приведенная

- относительная

- грубая

##### Вопрос 11

Какая погрешность определяет класс точности электроизмерительного прибора?

###### Варианты ответов

- приведенная

- абсолютная

- относительная

##### Вопрос 12

Какие из перечисленных показателей относятся к основным показателям электроизмерительных приборов?

###### Варианты ответов

- номинальная величина

- цена деления

- класс точности

##### Вопрос 13

Отношение абсолютной погрешности измерения, к действительному значению измеряемой величины выраженное в процентах, называется…....

###### Варианты ответов

- относительной погрешностью

- абсолютной погрешностью

- приведённой погрешностью

##### Вопрос 14

Разность между измеренным и действительным значениями измеряемой величины называется…….

###### Варианты ответов

- относительной погрешностью

- абсолютной погрешностью

- приведенной погрешностью

##### Вопрос 15

Отношение абсолютной погрешности измерения к верхнему пределу шкалы прибора, выраженное в процентах, называется…..

###### Варианты ответов

- абсолютной погрешностью

- относительной погрешностью

- приведенной погрешностью

##### Вопрос 16

Для чего в измерительном механизме прибора необходима стрелка?

###### Варианты ответов

- для установки стрелки в нулевое положение

- для повышения точности измерений

- для прекращения колебаний подвижной части

- для указания измеряемой величины

- для создания противодействующего момента

##### Вопрос 17

Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходим успокоитель?

###### Варианты ответов

- для установки стрелки в нулевое положение

- для прекращения колебаний подвижной части

- для повышения точности измерений

- для указания измеряемой величины

- для создания противодействующего момента

##### Вопрос 18

Какие из перечисленных показателей указывают на передней панели прибора?

###### Варианты ответов

- номинальная величина

- класс точности

- единица измеряемой величины

ответы отправить на эл.адрес преподавателя: msalahbekova@mail.ru