| Министерство просвещения Российской Федерации Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова» КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.01 «Комплектование машинотракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ» 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» УГС 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки Квалификация выпускника: -оператор животноводческих комплексов - оператор машинного доения -оператор птицеводческих ферм Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования Форма обучения – заочное Разработчики: Атаев К. Ю. – преподаватель 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.02.01 «Комплектование машинотракторных агрегатов для выполнения сельскохозяйственных работ»

Код и наименование специальности: 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

#### Квалификация  выпускника:   ТЕХНИК

#### Нормативный срок обучения 2 г. 10 м.

Курс ___

Группа № ____

Форма обучения заочное

Составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, утвержденной «__»___2024г.

Преподаватель :   Атаев К. Ю.

Вариант № 1

1. Уравнение тягового баланса трактора и его анализ.

2.Производительность транспортных агрегатов

3. Определить контрольный высев семян за 15 оборотов сеялкой СЗ-3,6, если норма высева Нв = 150 кг/га, диаметр колеса 1,2 м, ширина захвата 3,6 м.

Вариант № 2

1. Баланс мощности трактора и его анализ.

2.Оценка эффективности использования транспорта в сельском хозяйстве

3. Определить на какую площадь и путь должно хватить удобрений, вмещающихся в разбрасыватель 1-РМГ-4, если вместимость бункера Qб = 4т, заданная норма внесения удобрений Нв = 5ц/га, ширина разбрасывания Вр = 8м

Вариант № 3

1. Общий и тяговый КПД трактора, их анализ.

2.Механизация погрузочно-разгрузочных работ

3. Определить места загрузки картофелесажалки КСМ-4, если вместимость бункера Qб = 2300 кг, заданная норма высадки клубней Нв = 60000 шт/га, средний вес клубня mк = 50 г, ширина захвата Вр = 2,8 м, рабочая длина гона Lр = 600 м

Вариант № 4

1. Баланс времени смены и его анализ, коэффициент использования времени.

2. Организация работы транспорта, планирование

3. Определить объем транспортной работы при вывозке органических удобрений из расчета Нв = 60 т/га, площадь для посадки картофеля S = 300 га, среднее расстояние до полей Lср = 6 км.

Вариант № 5

1. Тяговые сопротивления машин-орудий, их переменный характер.

2.  Классификация автомобильных дорог

3.По итогам года хозяйство имеет общую выработку тракторов 38420 у. э. га. В хозяйстве имеются трактора: ДТ-75М – 10 ед.; МТЗ–80 – 30 ед.; Т-150К – 2 ед. Коэффициент перевода тракторов в эталонные k1 = 1,1 (ДТ-75М), k2 = 0,7 (МТЗ-80), k3 = 1,65 (Т-150К). Определить среднегодовую наработку на 1 эт. трактор

Вариант № 6

1. Порядок тягового расчета одномашинного тягового агрегата.

2. Классификация сельскохозяйственных грузов.

3.Определить объем выполненной работы в у. э. га, если трактором ДТ-75 вспахано 100 га при установленной сменной норме выработке Нсм = 5 га/см, сменная эталонная выработка трактора WЭ.CM = 7,7 у. э. га/см.

Вариант № 7

1. Тяговый расчет пахотного агрегата.

2. Значение транспорта в сельском хозяйстве

3.Определить кубатуру емкостей для хранения дизтоплива, если в хозяйстве установлена норма расхода топлива на у. э. га – Нэт.га = 7 кг, годовой план сельскохозяйственных работ Wг = 10000 у.э. га, доля хранимого запаса μ = 0,001, плотность топлива η = 0,86 т/м3 .

Вариант № 8

1. Виды поворотов агрегатов на 90 и 180. Обоснование ширины поворотной полосы.

2. Роль техников механиков во внедрении технически обоснованных норм

3.Определить объем транспортных работ при перевозке зерна с площади 1000 га при урожайности Уз = 30 ц/га на среднее расстояние 10 км.

Вариант № 9

1. Способы движения пахотных агрегатов, их использование.

2. Учёт расхода топлива.

3.Определить основную зарплату ЗПо за 150 га вспаханной зяби пахотным агрегатом Т-150К+ПЛН-6-35, если сменная норма выработки Нсм = 9,1 га/см, установленная тарифная ставка Тсм = 7,08 руб/нормо-смену (6-ой разряд работ).

Вариант № 10

1. Состав агрегатов для зерновых, подготовка их к работе, регулировки.

2. Значение технического нормирования в повышении производительности труда

3.Определить потери мощности в трансмиссии и на буксование двигателей для трактора ДТ-75М, если Nдв = 66,2 кВт, механический КПД трансмиссии ηтр = 0,90, буксование ηБ = 5%.

Вариант № 11

1. Теоретическая техническая производительность агрегатов.

2. Расход топлива и смазочных материалов. Пути экономии нефтепродуктов

3. Рассчитать величину контрольной навески mкн и контрольный путь Lк для проверки установки сеялки на норму высева на площади S = 0,1 га, если норма высева Нв = 150 кг/га, ширина захвата Вр = 3,6 м

Вариант № 12

1. Способы уборки кукурузы на зерно, комплекс машин, подготовка кукурузоуборочных комбайнов к работе, организация работы.

2. Затраты энергии и пути их снижения

3. Определить силу сопротивления движению трактора, дополнительное сопротивление на преодоление склона, мощность на самопередвижение и преодоление склона, если дано: сила тяжести трактора Gтр = 66,6 кН, коэффициент сопротивления движению f = 0,08, уклон поля i = 2%, скорость движения Vp = 7,0 км/ч.

Вариант № 13

1. Затраты труда на работу агрегатов и пути их снижения.

2.  Затраты труда и пути их снижения.

3. На какую площадь Sр и путь L должно быть израсходовано удобрение из бункера разбрасывателя РОУ-5 весом mу = 5 т, если норма внесения Нв = 50 т/га, ширина разбрасывания Вр = 4 м.

Вариант № 14

1. Расход топлива на работу агрегатов, пути экономии ГСМ.

2. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов

3. Определить необходимое число автомобилей ГАЗ-53 для вывоза картофеля от трех комбайнов КПК-2, если часовая производительность одного комбайна Wкомб = 0,28 га/ч, урожайность Нк = 20 т/га, производительность автомобиля Wавт = 4,5 т/ч.

Вариант № 15

1. Эксплуатационные затраты на работу агрегатов, пути их снижения.

2. Производительность агрегата в функции мощности трактора

3. Обосновать ширину поворотной полосы для посевного агрегата МТЗ-80 + СЗУ-3,6 при челночном способе движения, если радиус поворота RО = 1,3 м, длина выезда агрегата е = 1,5 м, ширина захвата Вр = 3,6 м.

Вариант № 16

1. Понятие об эталонном га и об эталонном тракторе, коэффициенты перевода тракторов в эталонные. Перевод физического объема работ в у. э. га.

2. Производительность машинно-тракторных агрегатов

3. Определить рабочее сопротивление плуга и проверить загрузку трактора ДТ-75 при работе его на 3 передаче, если дано: удельное сопротивление плуга К0 = 50 кН/м, глубина вспашки а = 0,22 м, ширина захвата Вр = 1,4 м, тяговое усилие Рнкр = 20 кН (3 передача), уклон поля i = 0 %.

Вариант № 17

1. Особенности предпосевной обработки почвы и посева зерновых в районах, подверженных ветровой эрозии.

2. Производительность труда и её связь с качеством работы.

3. Определить расход топлива на 1 га при работе агрегата ДТ-75М + ПЛН-4-35, если дано:

производительность агрегата: WCM = 6,3 га/см;

продолжительность рабочей смены: tсм = 7 часов;

часовой расход при работе агрегата: Gp = 14 кг/ч;

коэффициент рабочего времени: Тр = 0,82;

часовой расход на холостом ходу: Gx = 8 кг/ч;

коэффициент времени работы на холостом ходу: Тх = 0,12;

часовой расход топлива во время остановки агрегата: Gо= 1,9 кг/ч; коэффициент времени остановок агрегата: То = 1 – (0,82+0,12) = 0,04.

Вариант № 18

1. Содержание и назначение операционных технологических карт.

2. Применение комбинированных и универсальных агрегатов

3. Автомобиль грузоподъемностью Qа = 4,5 т перевез груз весом mг = 4 т на расстояние L =70 км и сделал рейс за tп = 4 часа; время погрузки-разгрузки tп-р= 1 час. Определить все измерители работы транспорта для выполнения работы

Вариант № 19

1. Показатели использования транспорта (измерители грузоподъемности, времени, скорости).

2. Технологическая наладка. Наладка машин в поле

3. Определить коэффициент рабочих ходов φр для агрегата МТЗ-80 + ПС-1,6, если Lp = 1200 м (рабочая длина гона); Lx = 12 м (средняя длина холостого хода

Билет № 20

1. Виды основной обработки почвы: агротехнические требования, состав и подготовка агрегатов к работе, способы движения агрегатов по полю.

2. Технологическая наладка. Наладка машин на регулировочной площадке.

3. Определить затраты труда на 1 га и на 1 ц картофеля при уборке агрегатом МТЗ-80 + КПК-2, если производительность агрегата Wк = 0,2 га/ч, урожайность картофеля Qк = 200 ц/га, обслуживает агрегат 2 механизатора и 4 вспомогательных рабочих.

Билет № 21

1. Технология посева зерновых: подготовка поля, выбор и подготовка агрегатов для посева, выбор способов движения агрегата по полю.

2. Особенности расчёта тягово-приводных агрегатов

3. Определить сопротивление плуга и проверить загрузку трактора ДТ-75 при работе его с плугом ПЛН–4–35 на 3 передаче, если дано: К0 = 50 кН/м, а = 0,25 м, Вр = 1,4 м, i = 0 %. Сделать выводы.

Вариант № 22

1. Технология посадки картофеля: подготовка поля, выбор машин и способов движения по полю, групповая работа агрегатов непрерывным способом.

2. Особенности расчёта агрегатов с навесными машинами

3. Выбрать рабочую передачу трактора МТЗ-80 при работе его с культиватором КПС4, если дано: К0 = 2,3 кН/м, Вр = 4 м, i = 0 %, Рнкр = 14 кН (4 передача), Рнкр = 11,5 кН (5 передача), Рнкр = 9,5 кН (6 передача), Рнкр = 7,5 кН (7 передача)

Вариант № 23

1. Технологические схемы заготовки рассыпного и прессованного сена: подготовка поля, выбор комплекса машин и подготовка их к работе. Заготовка кормов кормодобывающими отрядами.

2. Определение числа машин в агрегате

3. Проверить загрузку трактора МТЗ–80 при работе его с сеялкой СЗУ-3,6 на 6 передаче и сделать выводы, если дано: К0 = 2,3 кН/м, Вр = 3,6 м, i = 0 %, Рнкр = 9,5 кН.

Вариант № 24

1. Технологические схемы заготовки силоса и сенажа: выбор комплекса машин, подготовка кормоуборочных комбайнов для работы в поле. Особенности заготовки влажного зерна и початков кукурузы.

2. Возможные способы соединения трактора и машин в агрегат

3. Определить списочный состав тракторов в бригаде, если коэффициент технической готовности Кт.г. = 0,85 , коэффициент использования Кисп = 0,90, число работающих тракторов Мр = 10.

Вариант № 25

1. Уборка зерновых культур: способы, агротребования, организация работы агрегатов.

2. Режимы работы агрегата. Скоростные режимы агрегата

3. В хозяйстве отработано: Машино-дней - 9120, Машино-смен – 11150, выполнено тракторных работ 63240 у.э.га, число тракторов – 45. Определить выработку за смену, за год на 1 трактор. Определить коэффициент сменности.

Вариант № 26

1. Технология уборки картофеля: выбор способов уборки, подготовка поля, выбор агрегатов и организация их работы.

2. Сцепки.

3. Определить сменную техническую производительность агрегата ДТ-75М + ПЛН–4– 35 при работе его со скоростью Vp = 7 км/ч (7000 м/ч), если Вр = 1,4 м, Тсм = 7 час, коэффициент использования рабочего времени т = 0,82.

Вариант № 27

1. Расчет плана механизированных работ.

2. Способы улучшения тяговых свойств тракторов

3. Определить число МТА для уборки картофеля на площади S = 240 га агрегатом МТЗ-82 + КПК–2, если агротехнический срок сборки – Ду = 20 дней, скорость движения МТА v = 3 км/ч (3000 м/ч), ширина захвата Вр = 1,4 м, продолжительность рабочего дня Тдн = 6,5 часов

Вариант № 28

1. Определение потребности в тракторах на основе график машиноиспользования.

2. Тяговая характеристика трактора и её использование для эксплуатационных расчётов

3. Определить места заправки МТА семенами (МТЗ-80 + СЗУ-3,6), если дано: длина гона – Lг = 600 м, норма высева семян Нв = 200 кг/га, вместимость семенного ящика Vя = 0,6 м3 , плотность семян ρ = 700 кг/м, коэффициент использования емкости ящика Кисп = 0,85, ширина захвата Вр = 3,6 м.